Дезинфекция колодцев

Мероприятия по устранению ухудшения качества воды включают в себя чистку, промывку и профилактическую дезинфекцию.

Внимание!!! Все работы проводятся в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и глаз (респиратор, очки, перчатки)

Предварительная дезинфекция шахтного колодца.

1. Приготовить маточный раствор хлорной извести, в зависимости от концентрации активного хлора: при 25%-ной концентрации взять 1 кг, при 6%-ной 4,15 кг хлорной извести и растереть с добавлением небольшого количества воды до состояния равномерной кашицы. Затем добавляют до 10 литров воды, перемешивают до образования однородной взвеси и оставляют для отстаивания в стеклянной темной или эмалированной посуде с пробкой (с крышкой) на 24 часа.

После этого осветленный раствор сливают или отфильтровывают (без взвеси) в другую аналогичную посуду.

Для приготовления 5% рабочего раствора непосредственно для дезинфекции берем 5 литров маточного осветленного раствора и добавляем воду до объема 10 литров. Раствор используется незамедлительно (ХРАНИТЬ НЕЛЬЗЯ)!!!!

На 1 м3 воды расходуют 1 ведро (10 л.) прозрачного 5 % состава.

Рабочим раствором проводим орошение из гидропульта (опрыскивателем) наружной и внутренней части ствола шахты из расчета 0,5 л на 1 м2 поверхности колодца.

После этого заливают опрыскивателем стены колодца, воду и в раскрытом виде колодец оставляют на сутки. Воду тщательно перемешивают, колодец закрывают крышкой и оставляют на 1,5 - 2 часа, не допуская забора воды из него.

Очистка колодца.

Очистка проводится через 1,5 - 2 часа после предварительной дезинфекции колодца. Колодец полностью освобождают от воды, очищают от попавших в него посторонних предметов и накопившегося ила. Стенки шахты очищают механическим путем от обрастаний и загрязнений.

Стенки шахты очищенного колодца при необходимости ремонтируют, затем наружную и внутреннюю часть шахты орошают из гидропульта 5%-ным раствором хлорной извести (приготовление см. выше), из расчета 0,5 л/м3 шахты.

Повторная дезинфекция колодца.

После очистки, ремонта и дезинфекции стенок шахты приступают к повторной дезинфекции колодца.

После того как колодец полностью заполнился водой повторно определяют объем воды в нем (в м3) и вносят необходимое количество рабочего раствора хлорной извести (приготовление см. выше) На 1 м3 воды расходуют 1 ведро прозрачного 5% состава.

После внесения дезинфицирующего раствора воду в колодце перемешивают в течение 10 минут, колодец закрывают крышкой и оставляют на 6 часов, не допуская забора воды из него. После проведения дезинфекции проводится лабораторный контроль качества питьевой воды.

И только после этого воду можно использовать для питьевых и хозяйственно – бытовых целей.